JENNINGS CJ-600 (600 kg. x 0,1 kg)

KOM GODT I GANG
Strømforsyning:
3 x AAA batterier

KNAPPERNES FUNKTIONER

· UNIT. Tryk på UNIT for at vælge vejeenhed (g, oz, pennyweight eller pcs)

· ON/OFF. Tænd/sluk

· PCS. Tællefunktion (10, 20, 50 eller 100 stk.)

a. Tryk på UNIT for at få vægten i PCS-mode 

b. Tryk på PCS og displayet viser ”S=10”. 

c. Sæt 10 emner på vægten og tryk på UNIT og displayet viser ”10” og vægten er klar til at tælle.

d. For at tælle f.eks. 20, 50 eller 100 stk. tryk på PCS. For 20 stk. viser displayet ”S=20” osv.

· ZERO (TARE)

a. Tryk på ZERO for at nulstille vægten. Funktionen kan bruges til at udelukke vægten af et emne eller en beholder. 

b. Tænd vægten og sæt en beholder på vejeplatformen. 

c. Tryk på ZERO og displayet viser ”0.0” eller ”0.00” og man kan tilføje emner. Når emnerne fjernes fra vejeplatformen vies tara-værdien som et negativt tal.

Vægten slukker automatisk efter ca. 3 minutter uden aktivitet.

FEJLKODE:

EEEE
Vægten er overbelastet.

KALIBRERING

Vægten er som udgangspunkt kalibreret fra fabrikken, men hvis vægten viser ”Out2” er det nødvendigt at kalibrere vægten, gøres følgende:

1. Sluk vægten

2. Tryk på ZERO og hold knappen nede. Slip knappen, når en række tilfældige tal vises. 

3. Tryk på ZERO igen og displayet viser ”2Ero” og derefter ”500.0”

4. Sæt et 500 grams kalibreringslod på vægten og vent i ca. 3 sek.

5. Tryk på ZERO og displayet viser ”CAL” og ”PASS”.

6. Kalibreringen er gennemført.

LÆS BRUGSANVISNINGEN FOR YDERLIGERE UDDYBENDE/VEJLEDENDE INFORMATION.

