MY WEIGH ULTRA SHIP R1 (27 kg x 5 g.) (Vejeplade 18,8 x 17,8 cm.)

DISPLAY:

Hold funktion -

Stabilitetsindikator -

Negativ værdi -

Tare/mode indikator -

AFTAGELIGT DISPLAY

- Tryk på knappen og træk displayet mod højre.

- Træk displayet ud.

- Displayet kan nu betjenes.

VEJNING:

- Tryk på  for at tænde vægten

- Tryk på  for at vælge vejeenhed

- Hvis der ikke anvendes en beholder til vejning:

Displayet skal vise 0. Hvis ikke, så tryk på  for at få 0 frem på displayet.

- Sæt emnet på vejepladen og vægten vises.

Hvis der anvendes en beholder til vejning:

Sæt en tom beholder på vejepladen. Når vægten er stabil tryk på . Læg emnerne, der skal vejes, i beholderen og vægten vises.

HOLD-FUNKTIONEN

Når HOLD-tasten holdes nede, forbliver værdien på displayet efter at emnet er fjernet fra platformen.

- Sæt et emne på vejeplatformen.

- Vægten vises.

- Tryk på HOLD og HOLD-indikatoren tændes.

- Fjern emnet fra platformen. Værdien forbliver på displayet.

- HOLD-funktionen annulleres ved at trykke på HOLD igen.

AUTOMATISK SLUKKEFUNKTION

- Tryk på HOLD og hold den nede. Tryk derefter på . Slip tasterne og displayet viser oFF 0 (deaktiveret) eller oFF 1 (automatisk sluk efter ca. 2 min.) eller oFF 2 (automatisk sluk efter ca. 5 min.).

- For at vælge den ønskede slukketid, tryk på HOLD.

- Tryk på  for at bekræfte indstillingen.

- Displayet viser BL 0 (bagbelysning deaktiveret), BL 1 (bagbelysning er aktiveret).

- For at vælge bagbelysning, tryk på HOLD.

- Tryk på  for at bekræfte indstillingen.

KALIBRERING

I tilfælde af, at det skulle blive nødvendigt at kalibrere vægten gøres følgende:

- Sluk vægten

- Tryk på UNIT og  og hold dem nede for at tænde vægten. Displayet viser CL.xx (xx angiver det kalibreringslod, der skal anvendes). Ved at trykke på UNIT kan man vælge mellem kg og lb.

- Tryk på HOLD for at vise værdien i 10 tal og tryk på  for at ændre tallet og tryk på  for at bekræfte kalibreringsvægten. CL.xx blinker. Hvis loddet er for småt eller for tungt vises ”Err”.

- Sæt kalibreringsloddet på vejeplatformen og tryk på . Displayer viser CAL og derefter PASS og kalibreringen er udført.

Hvis kalibreringen ikke er korrekt, gøres følgende:

- Udskift batterierne

- Flyt vægten til et mere stabilt sted uden rystelser

- Der må ikke være statisk elektricitet på vægten

FEJLKODER

- vægten er overbelastet

- lavt batteriniveau

LÆS BRUGSANVISNINGEN FOR YDERLIGERE UDDYBENDE INFORMATION.