MY WEIGH ULTRA SHIP 35 (16000 gr. x 2 gr.) (Vejeplade 20 x 16 cm.)

FUNKTIONER:

. Automatisk slukkefunktion
. Automatisk kalibrering

. Automatisk zero tracking

. AC strømforsyning

. Aftageligt display med 1 meter leding

. Konvertering af vejeenheder: kg/lb/lb:oz/g

. Stort LCD-display

. HOLD-funktion

. Stort firkantet vejeplatform

HOLD-funktionen

Når HOLD-tasten holdes nede, forbliver værdien på displayet i 120 sek. Efter at emnet er fjernet fra platformen.
1. Sæt et emne på vejeplatformen.
2. Vægten vises.
3. Tryk på HOLD. HOLD-indikatoren tændes.
4. Fjern emnet fra platformen. Værdien forbliver på displayet i 120 sek.
5. HOLD-funktionen annulleres ved at trykke på HOLD igen.

FEJLKODER

EEEEE
Overbelastning. Fjen emnet fra vægten

88888
Lavt batteriniveau

UNST
Vægten står ustabilt

IBRUGTAGNING

1. Tænd vægten ved at trykke på ON/OFF. Displayet viser ”0”.

2. Vælg UNIT for at vælge vejeenhed.
3. Start vejning – uden beholder

Displayet skal vise ”0”. Hvis det ikke viser ”0”, tryk på TARE. Sæt emnerne på platformen og vægten vises.

Start vejning – med beholder.

Stil en tom beholder på vejeplatformen. Når vægten er stabil, tryk på TARE. Stil emner, der skal vejes på platformen. Vægten vises.

AUTOMATISK SLUKKEFUNKTION

1. Sluk vægten og tryk på HOLD og hold den nede. Tryk derefter på ON/OFF. Slip tasterne og displayet viser A_ON eller A_OFF.
2. Aktivering af automatisk slukkefunktion

Tryk på HOLD og displayet viser A_ON eller A_OFF. A_ON betyder, at slukkefunktionen er aktiveret og A_OFF betyder, at den er deaktiveret.

3. Sluk og tænd igen for at vende tilbage til vejefunktionen.
KALIBRERING

Der kræves et 10 kg kalibreringslod for at kalibrere denne vægt.

I tilfælde af, at det skulle blive nødvendigt at kalibrere vægten gøres følgende:

1. Sluk vægten

2. Tryk på ZERO og hold den nede og tryk på ON/OFF samtidig. Slip knapperne og displayet viser A/D værdi – en tilfældig række tal.

3. Tryk på UNIT og ”0SAVE” vises. Displayet  viser A/D værdien.

4. Sæt kalibreringsloddet på vejeplatformen. Når A/D værdien vises, trykl på UNIT og ”0SAVE” vises. Vægten er nu kalibreret.

LÆS BRUGSANVISNINGEN FOR YDERLIGERE UDDYBENDE INFORMATION.

