MY WEIGH iBalance 5500 (5500 gr x 0,1 kg) (Vejeplade 140 x 165 mm.)

KOM GODT I GANG

Strømforsyning:	6 styk. AA batterier eller AC adapter

IBRUGTAGNING

- Tryk på ON/OFF for at tænde vægten. ”0” vises.

- Vælg vejenhed med UNIT og vælg g, oz, lb, ozt, dwt, karat, gn, pcs.. Den valgte enhed vises ved siden af vægten.

- Påbegynd vejning, når displayet viser ”0”.

TARA

Funktionen anvendes, når man ønsker at udelukke vægten af en tom beholder. Sæt en tom beholder på vejepladen og tryk på Z. Læg emnerne, der skal vejes, i beholderen. Når al vægt fjernes fra vejepladen, vises taravægten og værdien vises som en negativ værdi. Tryk på Z for at vende tilbage til vejefunktionen.

KALIBRERING:

- Sluk vægten. Tryk på og hold Z nede, og tryk samtidig på ON/OFF tasten. Slip tasterne og displayet viser CAL og en tilfældig værdi.

- Tryk på UNIT og displayet viser kalibreringsvægten ”5000.00”.

- Sæt et 5000 gr. kalibreringslod på vejepladen og tryk på UNIT. Displayet viser ”-------”.

- Sluk vægten og kalibreringen er gennemført.

TÆLLEFUNKTIONEN

- Tænd vægten og ”0” vises.

- Tryk på UNIT for at få ”PCS” frem i displayet.

- Vælg emneantallet (10, 20, 50 eller 100) ved at trykke på PCS-tasten. Tryk indtil det korrekte antal kommer frem.

- Tryk på UNIT og ”PASS” vises.

- Sæt emnerne, der skal vejes på vejeplatformen og det totale antal vises.

- Tryk på UNIT igen for at vende tilbage til vejefunktionen.

Automatisk slukfunktion

Vægten er konstrueret til at slukke automatisk efter 2 minutters inaktivitet.

For at aktivere eller deaktivere automatisk slukfunktion.

- Sluk vægten og tryk på og hold UNITS nede. Tryk på og hold ON/OFF tasten nede. Displayet viser A-ON = automatisk slukfunktion er aktiveret. A-OFF = automatisk slukfunktion er deaktiveret.

- Tryk på Z for at gå gennem funktionen.

- Sluk vægten igen for at bekræfte indstillingen og vende tilbage til vejefunktionen.

LÆS BRUGSANVISNINGEN FOR YDERLIGERE UDDYBENDE INFORMATION.