MY WEIGH iBALANCE M01 (1000 x 0,01 gr.)

KOM GODT I GANG

TASTERNES FUNKTION

Tænd/slukknap

Vejeenhed

Vejning og tælling

Tara

Fratræk vægten af en beholder

Nulknap

IBRUGTAGNING

- Tryk på  og displayet viser ”Cnr10pcs” (emneantal er 10).

- Tryk på  og tallene 10-20-50-100 vises. Stop ved det ønskede antal.

- Sæt antallet af emner på vægten og tryk på  og antallet vises.

- Sæt flere emner på vægten og antallet vises. Hvis emnerne ikke kan vejes vises ”Errpcs” på displayet.

- Ved at trykke på  i tællefunktionen, vender vægten tilbage til vejefunktionen.

VEJEENHEDER

Tryk på  for at vælge vejeenhed. Vægten har 13 vejeenheder:

TARA

Sæt en tom beholder på vejeplatformen og tryk på . Taravægten gemmes i hukommelsen og displayet nulstilles.  vises. Nettovægten vises. For at annullere tara, tryk på .

NULSTILLING

Tryk på  for at gå til nul: ±5% af vægtens kapacitet.

FEJLKODER:

Hvis displayet viser ”------” er vægtens overbelastet.

Lavt batteriniveau:

VÆGTENS RESPONSE SPEED AND DIVISION

Tryk på og hold den nede. Displayet viser nb0, nb1, nb2, nb3, nb4, nb5, nb6 eller nb7. Vælg med (nb0 er langsomst, nb7 hurtigst). Tryk på  for at bekræfte og displayet viser divisionsværdien, såsom d 0,01. Tryk på  for at vælge divisionsværdien og for at bekræfte.

SINGLE-DOUBLE RANGE OG UNIT INDSTILLING

Tryk og hold . Displayet viser ”Sln” (Single range) eller ”dbL” (Double range).  Tryk på  for at ændre og vælg Sln eller dbL.  bekræft.

Displayet viser ”On x” eller ”OFF x” – x er unit. On betyder aktiveret, Off er deaktiveret. Tryk på  for at ændre og  bekræft.

Displayet viser ”init X” – x er unit. Tryk på  for at ændre og  bekræft.

Displayet viser ”A.OFF.x” – x er den automatiske slukkefunktion. ”0” betyder, at den automatiske slukkefunktion er deaktiveret. Tryk på  for at ændre og  bekræft.

THE RANGE OF ZERO TRACK OG ZERO DISPLAY

Tryk og hold på . Displayet viser 0.5d, 1.0d, 1.5d, 2.0d eller 3.0d. Tryk på  for at vælge og tryk på  for at bekræfte. ZEr-S eller ZEr-L vises. Tryk på  for at vælge zero display range – Zer-S betyder 0d  og ZEr-L betyder ±3d.

DATA TRANSMISSION – SERIES RS-232 INTERFACE

Venligst læs den vedlagte brugsanvisning for uddybende information om denne funktion

LÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING FOR YDERLIGERE UDDYBENDE/VEJLEDENDE  INFORMATION