MY WEIGH iBalance 1200 (1200 x 0,1 gr)
KOM GODT I GANG
FUNKTIONER:

.
Automatisk slukkefunktion

.
Automatisk kalibrering

.
Automatisk zero tracking

.
Automatisk bagbelysning

.
Batteriindikator

.
Stort LCD display

.
Stor firkantet vejeplatform

IBRUGTAGNING

1. Tryk på ON/OFF for at tænde vægten. ”0” vises.

2. Vælg vejenhed med SET og vælg g, oz, ozt etc. Den valgte enhed vises ved siden af vægten.

3. Hvis der ikke anvendes en beholder til vejning skal displayet vise ”0”. Hvis ikke der står ”0”, tryk på ZERO. Sæt emnerne, der skal vejes, på vejeplatformen. Stabiliseringsindikatoren vises. 
4. Hvis der anvendes en beholder til vejning, tryk på ZERO. Læg emnerne, der skal vejes I beholderen. Stabiliseringsindikatoren vises. 
INDSTILLING AF FUNKTIONER

1. Indstilling af funktioner. Tryk på ON/OFF, tryk på MODE. Hold MODE nede og tryk på ON/OFF igen. Displayet viser b_on: dette betyder automatisk bagbelysning. Tryk på MODE igen for at annullere den automatiske bagbelysning.

2. Valg af automatisk bagbelysning

Tryk på ZERO og displayet viser b_on (automatisk bagbelysning er aktiveret). Tryk på ZERO igen og displayet viser b_off (automatisk bagbelysning er deaktiveret).

3. Valg af automatisk slukkefunktion

4. Tryk på MODE og displayet viser d_on (automatisk slukkefunktion aktiveret). Tryk på MODE igen og displayet viser d_off (automatisk slukkefunktion er deaktiveret).
Tryk på ON/OFF 2 gange for at komme tilbage til vejefunktionen.
KALIBRERING:


1. Sluk vægten

2. Tryk på ZERO og hold knappen nede, tryk derefter på ON/OFF. Displayet viser A/D (en tilfældig række tal)

3. Efter vægten er stabil, tryk på SET og displayet viser ”00SAVE”. Efter 2 sekunder viser displayet ”00SAVE”. 

4. Sæt kalibreringsloddet – 1200 gram – og tryk straks på SET. Displayet viser ”00SAVE” og kalibreringen er færdig.

5. Sluk for vægten med ON/OFF og kalibreringen er gennemført.

TÆLLEFUNKTIONEN

1. Tænd vægten.

2. Start tællefunktionen. Tryk på ZERO og ”0” vises. 

3. Sæt et antal emner på vejeplatformen (10, 20, 50 eller 100 emner). Vægten vises.

4. Tryk på SET for at få ”PCS” frem.

5. Vælg emneantallet (samme som i punkt 3) ved at trykke på PCS-tasten. Tryk indtil det korrekte antal kommer frem.

6. Tryk på SET og ”pass” vises. Efter 2 sekunder husker vægten emneantallet og viser det på displayet.

7. Sæt emnerne, der skal vejes på vejeplatformen og det totale antal vises.

8. Tryk på SET igen for at komme ud af funktionen.

LÆS BRUGSANVISNINGEN FOR YDERLIGERE UDDYBENDE INFORMATION.

