MY WEIGH iBalance 401 (400 x 0,005 gr) (Vejeplade 116 mm)

KOM GODT I GANG

Strømforsyning:	DC 6V batteri og/eller AC adapter.

TASTER:

Tænd/sluk

Tællefunktion

Vejeenheder

TARA. Funktionen anvendes til at udelukke vægten af en beholder.  vises og vægten nulstiller. Tryk på den igen for at gå ud af tara-funktionen.

Nulstilling

DISPLAY:

Nulstillet

Tara-funktion

Lavt batteriniveau

Visning er stabil

Vægten lader op

Tællefunktion

IBRUGTAGNING

- Tænd vægten. 0 vises.

- Vælg vejeenhed. Gr, karat, oz, ozt, lb, dr, gn, dwt

- Påbegynd vejning, når 0 vises.

TARA

Tara anvendes, når man vil udelukke vægten af en tom beholder. Sæt en tom beholder på vejepladen og tryk på . Læg der emner, der skal vejes, i beholderen. Når al vægt fjernes, vises taraværdien som en negativ værdi. Tryk på  for at vende tilbage til vejefunktionen.

FEJLKODER

- Vægten er overbelastet.

KALIBRERING

- Tryk på og hold  nede, tænd vægten og slip tasterne, når displayet viser CAL.

- Tryk på  igen og displayet viser 000000. Brug  til at gå gennem 000000 og tryk på  indtil der vises 00030. Sæt et 300 gr. kaliberingslod på vejepladen og tryk på  og kalibreringen er udført.

TÆLLEFUNKTIONEN

- Tryk på  og displayet viser ”10 Cnr pcs” (10 stk. prøveemner)

- Tryk på  for at gå gennem antallet 10, 20, 50 eller 100 stk. Stop ved det ønskede antal.

- Sæt emnerne på vejeplatformen og tryk på  og det valgte antal vises.

- Tilføj emner og det totale antal vises. Hvis antallet er for lille til at blive talt, vises ”ErrPcS”.

TILSLUTNING TIL PC – læs venligst den medfølgende bruganvisning.

LÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING FOR YDERLIGERE UDDYBENDE INFORMATION.